BIROUL ECONOMIC

CAIET  DE  SARCINI

PENTRU FURNIZARE SI MONTAJ APARATE DE AER CONDIȚIONAT

CPV: 39717200-3

1. Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează oferta.

Criteriul de evaluare a ofertelor este "preţul cel mai scăzut", în condiţiile îndeplinirii tuturor specificaţiilor tehnice.

2. Obiectul achizitiei:

- APARATE DE AER CONDIȚIONAT 9000 BTU cu kit de instalare = 3 buc

- APARATE DE AER CONDIȚIONAT 12000 BTU cu kit de instalare = 2 buc

- DEMONTARE APARAT EXISTENT = 1 buc

- TRANSPORT SI MONTAJ APARATE NOI = 5 buc

3. Specificații:

a) APARATE DE AER CONDIȚIONAT 9000 BTU cu kit de instalare = 3 buc

| Caracteristică tehnică | Parametri minimali |
| --- | --- |
| Capacitate minimă răcire/încălzire | 9000 BTU/h |
| Tip unitate | Split de perete, inverter |
| Debit minim de aer unitate internă | 500 mc/h |
| Clasa energetică răcire/încălzire | A++/A+ |
| Filtru antibacterian | DA |
| Telecomandă, funcție autoreset | DA |
| Garanție | 24 luni |
| Tensiune de alimentare | 220V, 50 Hz |
| Funcții climatizare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilație | DA |
| Kit de instalare complet, 3 ml lungime traseu frigorific/ aparat | DA |

b) APARATE DE AER CONDIȚIONAT 12000 BTU cu kit de instalare = 2 buc

| Caracteristică tehnică | Parametri minimali |
| --- | --- |
| Capacitate minimă răcire/încălzire | 12000 BTU/h |
| Tip unitate | Split de perete, inverter |
| Debit minim de aer unitate internă | 500 mc/h |
| Clasa energetică răcire/încălzire | A++/A+ |
| Filtru antibacterian | DA |
| Telecomandă, funcție autoreset | DA |
| Garanție | 24 luni |
| Tensiune de alimentare | 220V, 50 Hz |
| Funcții climatizare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilație | DA |
| Kit de instalare complet, 3 ml lungime traseu frigorific/ aparat | DA |

-KITUL DE INSTALARE se va oferta în limita a 3 ml lungime traseu frigorific/aparat. Se va asigura traseu frigorific suplimentar (dacă va fi cazul).

c) DEMONTARE APARAT EXISTENT la OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILARĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD din str.Nicolae Titulescu, Nr.50A, loc.Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud.

d) SERVICII DE MONTAJ

-3 buc 9000 BTU la OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILARĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD din str.Nicolae Titulescu, Nr.50A, loc.Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud

–2 buc 12000 BTU la BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILARĂ NĂSĂUD din str.Piața Unirii, Nr.14, loc.Năsăud, jud.Bistrița-Năsăud

4. Cerințe obligatorii:

Montarea/demontarea aparatelor de aer condiționat se va face cu personal de specialitate.

Prestatorul își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile referitoare la:

- măsurile de protecția muncii;

- măsurile de protecția mediului;

- măsurile de prevenire a incendiilor.

Încălcarea dispozițiilor legale cu privire la protecția muncii și prevenirea incendiilor pentru activitățile desfășurate de personalul din subordine, atrage contractantului întreaga răspundere disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Accidentele de muncă, bolile profesionale, accidentele ușoare și incidentele periculoase suferite de personalul implicat al contractantului, din vina acestuia constatată de comisia de cercetare legal constituită, se vor înregistra la firma contractantă.

Personalul contractantului va desfășura activitatea fără a afecta în vreun fel integritatea bunurilor și va răspunde din punct de vedere legal pentru eventualele pagube produse ca urmare a activității sale.

Se va asigura echipament de protecție adecvat pentru specificul muncii, materiale și   produse în conformitate cu normele de protecție a muncii.

5. Modul de prezentare a ofertelor:

5.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Cerinţele tehnice din caietul de sarcini sunt minime şi obligatorii.

Operatorii economici vor prezenta propunerea tehnică astfel încât să permită identificarea cu usurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini, inclusiv prin indicarea mărcii/ modelului de echipament ofertat.

5.2 Modul de prezentare a propunerii financiare

În propunerea financiară va fi prezentat prețul echipamentului ofertat și prețul pentru serviciile de montaj, exprimat în lei fără TVA, cu precizarea valorii TVA și a celui cu TVA inclus, cu două zecimale.

| Nr.crt. | Denumirea produselor /serviciilor | Cantitate | Preț unitar (fără TVA) –lei- | Valoare (fără TVA) –lei- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARATE de AER CONDITIONAT 9000 BTU cu kit de instalare | 3 |  |  |
| 2 | APARATE de AER CONDITIONAT 9000 BTU cu kit de instalare | 2 |  |  |
| 3 | DEMONTARE APARAT | 1 |  |  |
| 4 | MONTAJ APARATE (cu transport inclus) | 5 |  |  |
|  | Total fără TVA |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total cu TVA |  |  |  |

6. Livrare:

Termenul de livrare: Livrarea se va realiza în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la încheierea contractului de furnizare.

Produsele vor fi livrate,instalate și puse în funcțiune la adresele indicate de Achizitor.

Cheltuielile privind transportul  către beneficiar vor fi suportate de către Furnizor.

Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentul pentru ca acestea să facă faţă la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

Produsul va fi însoțit la livrare de următoarele documente:

- Aviz de însoțire a mărfii

- Factura fiscală

- Certificat de garanție

- Certificat de calitate, emis de producător

- Certificat/declarație de conformitate emisă de producător/marcaj CE

- Cartea tehnică a produsului , în limba română

- Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română

Ofertantul trebuie să fie distribuitor autorizat al producătorului.

7. Recepţie și plată

Recepția produselor se va realiza ulterior livrării, montajului  și punerii în funcțiune al aparatelor în locațiile indicate de beneficiar. Factura fiscală va fi emisă de către furnizor după semnarea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă și de punere in funcțiune, fără obiecţiuni.

Nu se admit neconcordanţe între marfa livrată şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.

Achizitorul își rezervă dreptul de a refuza recepția produsului în cazul în care se constată că acesta nu corespunde cerințelor caietului de sarcini. Echipamentul necorespunzător sau cu deficienţe va fi înlocuit gratuit, în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data solicitării beneficiarului.

Plata se va efectua în lei prin ordin de plată, în baza facturii fiscale în original emisă de furnizor și acceptată de achizitor, și în baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a bunului furnizat fără obiecțiuni, semnat de reprezentantul furnizorului și de reprezentanții beneficiarului. Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data primirii facturii în original la sediul beneficiarului, în contul indicat de către prestator.

Nu se acceptă plata în avans.

Ofertantul trebuie să aibă cont deschis la trezorerie.

8. Garanție și service:

Termenul de garanție este de minim 24 luni.

În perioada de garanție furnizorul asigură depanarea gratuită a echipamentului cu defecte în funcționare care nu se datorează utilizatorului, inclusiv cheltuielile de transport aferente acestor depanări.

Timpul de depanare este :

-Timp de preluare incident service:  telefonic în timpul programului de functionare;

-Timp de reparare :  3 zile lucrătoare

Dacă timpul de depanare depășește 3 zile lucrătoare echipamentul va fi înlocuit cu alt echipament din același model  sau cu caracteristici  echivalente până la terminarea depanării.

Depanarea se realizează cu piese care nu conduc la pierderea garanției de conformitate acordată de producător.

Termenul de garanție se prelungește cu perioada depanării.

În cazul în care produsul nu poate fi  reparat în termenul de garanție va fi înlocuit cu un produs nou și neutilizat la care se asigură termenul de garanție corespunzător